## Chair of Casting Research / Lehrstuhl für Gießereikunde

Montanuniversität Leoben

Univ.-Prof. Dipl.-Ing. Dr. Peter Schumacher

Franz-Josef-Straße 18, 8700 Leoben

Tel. +43 3842 402 3301

Fax +43 3842 402 3302

e-mail: giesskd@unileoben.ac.at

http://institute.unileoben.ac.at/giessereikunde

###### Übungsbeispiele zu EINFÜHRUNG IN DIE GIESSVERFAHREN

Fragen aus dem Übungsbereich:

- Beschreiben Sie die einzelnen Verfahrensschritte des Lost Foam Verfahrens und das Prinzip des Abtransportes der Zersetzungsprodukte. Welche Vor- und Nachteile bieten diese?

- Ist dieses Verfahren auch für dünnwandige Gussteile geeignet?

- Nennen Sie 3 typische Bauteile, die im Druckguss hergestellt werden.

- Skizzieren Sie eine Kaltkammer-Druckgießmaschine.

- Beschreiben Sie die einzelnen Schritte des Sandgussverfahrens.

- Nennen Sie typische Bauteile, die im Sandgussverfahren hergestellt werden, welche Werkstoffe werden dabei verwendet?

- Erklären Sie die grundsätzlichen Verfahrensschritte des Lost Foam Verfahrens und das Prinzip des Abtransportes der Zersetzungsprodukte.

- Welche Vor- bzw. Nachteile besitzt dieses Verfahren?

- Ist es mit diesem Verfahren möglich, sehr dünnwandige Bauteile zu fertigen oder setzt dieses Verfahren Grenzen?

Fragen aus dem Vorlesungsbereich:

- Skizzieren Sie den eindimensionalen Fall für den formstoffkontrollierten Wärmeübergang

  - Für welche Gießverfahren gilt dieser?

  - Zeigen Sie, dass für den eindimensionalen Fall

∂T∂t=αm∂2T∂x2

des formstoffkontrollierten Wärmeübergangs gilt:

tf=CVA2

  - Skizzieren Sie den eindimensionalen Fall für den grenzflächenkontrollierten Wärmeübergang.

  - Welche Verfahren sind grenzflächenkontrolliert?

Gegeben ist der Wärmestrom durch den Formstoff

qA=−KρCmπt  (TM−TO)

Cm: spezifische Wärmekapazität		A: Fläche

ρ: Dichte					q: Wärmefluss

t:    Zeit

TM: Schmelztemperatur

TO: Anfangstemperatur

- Was ist das Gießmodul?

- Zeigen Sie, dass für den grenzflächenkontrollierten Wärmeübergang gilt:

tf=ρLhTm−TOM

gegeben ist:

qA=−hTm−TO

h: Wärmeübergangskoeffizient		M: Gießmodul

L: Latente Wärme				A: Fläche

ρ: Dichte					q: Wärmefluss

t:    Zeit

TM: Schmelztemperatur

TO: Anfangstemperatur

  - Skizzieren Sie den Temperaturverlauf in der Form und Schmelze.

  - Welche Grenzfälle sind zu beachten?

- Welches Phänomen entsteht beim Wärmeübergang im Kokillenguss?

  - Skizzieren Sie ein erstarrtes komplexes Kokillengussteil in der Kokille.

  - Wie kann der Wärmeübergang im Kokillenguss beeinflusst werden?

- Geben Sie die 5 Regeln für Eingusssysteme nach Campbell an und diskutieren Sie diese einzeln.

- Wie kommt es zu Oberflächenturbulenzen (Skizze)?

Sind turbulente Strömungen immer schädlich?

- Skizzieren und beschriften Sie ein

  - gutes und

  - ein schlechtes Eingusssystem

  - Beschreiben Sie, warum die Bestandteile des Eingusssystems schlecht oder gut sind.

- Wie wird die Geometrie des Eingusskanals beschrieben und warum?

Welchen minimalen Druck benötigt man, um eine Form zu füllen?

- Wie groß ist die kritische Geschwindigkeit für Al, Fe, Cu im Schwerkraftguss?

  - Skizzieren Sie, wo die höchste Geschwindigkeit im Eingusssystem erreicht wird.

  - Berechnen Sie den limitierenden Querschnitt für ein Al Gussteil von 2,7 kg im Schwerkraft-Sandguss.

Gegeben ist die Füllzeit t = 2s, Oberkastenhöhe: h = 12cm, Dichte, Al 2,7 g/ccm, Erdanziehung g = 981 cm/s2, Geschwindigkeit V = 2gh

  - Die Ausfließöffnung des Eingießtümpels ist 1 cm unterhalb der Oberkastenkante. Welchen Konuswinkel (gemessen von der Hauptachse) wählen Sie?

  - Berechnen Sie den limitierenden Querschnitt für ein Al Gussteil von 2,7 kg im Kokillenguss.

Gegeben ist die Füllzeit t = 2s, Oberkastenhöhe: h = 25cm, Dichte, Al 2,7 g/ccm, Erdanziehung    g = 981 cm/s2, Geschwindigkeit V = 2gh

  - Ist die berechnete Geschwindigkeit in den limitierenden Querschnitt oberhalb der kritischen Geschwindigkeit, welche Maßnahmen setzen Sie und was bewirkt diese Maßnahme?

- Erstellen Sie die Berechnung für eine Wirbelstromfalle (swirl trapp) mit einem Durchmesser von 100 mm – Formeln siehe Vorlesungsunterlagen!

  - Für einen Radius der Wirbelstromfalle r = 50 mm, Eingussöffnung 20 mm,

Viskosität 5,5 10-3 Ns/m2, Einlaufgeschwindigkeit 5 m/s und einer Dichte von 2,7 g/ccm, den Durchmesser von eingefangenen Partikelchen

- Wie können Sie die beste Schmelzequalität für Al-Schwerkraftguss in der Form einstellen?

- Beschreiben Sie die Einordnung der Gießverfahren mit einer Skizze.

Geben Sie Beispiele für die Gießverfahren.

- Beschreiben Sie den Verfahrensablauf von Feinguss.

  - Welche Vor- und Nachteile hat das Verfahren?

  - Wo werden Feinguss-Bauteile eingesetzt? Nennen Sie 5 Beispiele.

- Welche Anforderungen werden an die Formschalen im Feinguss gestellt?

Welche Anforderungen werden an die Modellwachse gestellt?

- Beschreiben Sie den Verfahrensablauf vom Vollformverfahren.

  - Welche Vor- und Nachteile hat das Verfahren?

  - Welche Bauteile werden produziert?

- Skizzieren Sie die thermische Auflösung des Schaumstoffmodells für Al im Vollformverfahren.

  - Skizzieren Sie die thermische Auflösung des Schaumstoffmodells für Fe im Vollformverfahren.

  - Welche kritische Rolle spielt die Schlichte?

  - Welche minimale Wanddicke kann erreicht werden?

  - Welche Gussfehler können im Vollformverfahren auftreten?

- Wie wird der Formstoff im Vollformverfahren verdichtet?

  - Welche Vorteile bietet dies?

  - Was muss bei Hinterschneidungen beachtet werden?

- Wie werden die Polystyrolkörper für das Vollformverfahren hergestellt?

Was muss bei der Maßgenauigkeit beachtet werden?

- Skizzieren Sie den Verfahrensablauf beim Vollformgießen.

- Beschreiben Sie den Prozessablauf im Sandguss für das:

  - Handformen

  - Maschinenformen

- Welche mechanischen Anforderungen existieren für die Formstoffe?

  - Skizzieren Sie die mechanisch-thermischen Anforderungen an die Formstoffe während des Gießens.

  - Skizzieren Sie die Verläufe für:

            - Grünfestigkeit

            - Wassergehalt

            - Temperatur

            - Druckspannung

  - Welche Gussfehler können im Zusammenhang mit mangelnder Nasszugfestigkeit auftreten?

- Skizzieren Sie den schematischen Aufbau von Sandformstoffen.

  - Geben Sie die Bestandteile mit Beispielen für den Formstoff an.

  - Wie kann der Sandformstoff Druckspannungen entgegenwirken?

  - Wie kann der Sandformstoff Zugspannungen entgegenwirken?

- Beschreiben Sie den Aufbau von Montmorillonit.

  - Geben Sie eine Skizze des Montmorillonits.

  - Wie wird die Quellfähigkeit beeinflusst?

  - Wie wird der Bentonit aktiviert und wann?

- Welche Formverfahren gibt es für Sandformstoffe?

- Beschreiben Sie die Maschinenformverfahren:

  - Impulsverfahren,

  - Pressen,

  - Rütteln,

  - Beschreiben Sie die typischen Verdichtungs-Charakteristiken (Formhöhe, Formhärte, Verläufe) für die Maschinenformverfahren auch im kombinierten Fall.

- Skizzieren Sie den Ablauf im kastenlosen Maschinenformverfahren.

- Skizzieren und beschreiben Sie die Bearbeitungsschritte (Kreisläufe) für ein Al-Bauteil im Sandguss.

- Welche 5 Sandkerngruppen gibt es? Beschreiben Sie die 5 Sandkernverfahren.

- Geben Sie die Vor- und Nachteile für das Kernschießen und Kernblasen an.

Für welche 5 Kernstoffe werden welche Verfahren eingesetzt?

- Beschreiben Sie das Kaltharzverfahren.

- Beschreiben Sie das Hotbox Verfahren.

- Beschreiben Sie das Masken / Croning Verfahren.

- Beschreiben Sie das Coldbox Verfahren.

- Beschreiben Sie das Wasserglas Verfahren CO2 :

  - Vorteile / Nachteile

  - Welche Festigkeiten werden erreicht?

  - Welche Besonderheiten müssen für Gießmetalle  berücksichtigt werden?

- Beschreiben Sie die charakteristischen Phasen des Kaltharzverfahrens mit Skizze der Festigkeit über den Zeitverlauf.

- Geben Sie eine Matrix mit 7 Gießmetallen in aufsteigender Schmelztemperatur und dem Verfahrensbereich von 6 Haupt- mit Untergießverfahren an.

  - Was limitiert den Verfahrensbereich?

  - Welche Bauteile werden hergestellt (je 3 pro Verfahren)?

- Welche Varianten vom Kokillenguss gibt es?

- Beschreiben Sie den Verfahrensablauf für

  - Schwerkraftguss

  - Kippkokillenguss

  - Welche Verfahrensvorteile und Nachteile gibt es?

  - Wie werden die Speisung und das Eingusssystem kontrolliert?

- Beschreiben Sie den Verfahrensablauf beim Niederdruck-Gießverfahren.

  - Wie wird die Speisung eingestellt?

  - Welcher Druck wird zur Formfüllung benötigt?

  - Wie können Sie die Schmelzequalität beim Al-Niederdruck-Gießverfahren verbessern?

- Beschreiben Sie den Wärmehaushalt von Dauerformen:

  - Kokillenguss

  - Kühlung

  - Wärmefluss

- Welche Formen des Druckgusses werden eingesetzt?

Welche Sondergießverfahren können dem Druckguss zugeordnet werden?

- Beschreiben, beschriften und skizzieren Sie das Kaltkammerverfahren.

- Beschreiben, beschriften und skizzieren Sie das Warmkammerverfahren.

- Welche Zuhaltekraft wird beim Druckguss benötigt?

  - Skizzieren Sie, wie wird dies umgesetzt.

  - Welche typische Größenordnung haben Kaltkammermaschinen?

- Beschreiben Sie den Aufbau einer Dauerform für den Druckguss.

  - Welche Funktionen haben diese Elemente der Dauerform?

- Wie ist die Entlüftung im Druckguss gestaltet?

  - Welche maximale Entlüftungsgeschwindigkeit besteht?

  - Wie kann man diese verbessern?

- Beschreiben Sie die klassische 3-Phasenregelung von Druckgussmaschinen mit Weg-, Geschwindigkeit- und Druck- Zeitdiagramm.

  - Was passiert an den Umschaltpunkten?

  - Wie werden die 3-Phasen und ihre Drücke hydraulisch umgesetzt?

  - Wie werden die Druckgussmaschinen Echtzeit geregelt?

- Skizzieren Sie ein Volumenstrom-Diagramm einer Druckgussform für eine komplexe und einfache Form.

  - Zeichnen Sie eine Maschinenkennlinie in das Volumenstrom-Diagramm.

  - Welchen Arbeitspunkt gibt es für die Form-Maschinenkombination?

  - Wie kann die Maschinenkombination verändert werden und was bewirkt dies (Skizze)?

- Welche Aspekte müssen in der Gießkammer berücksichtigt werden?

- Welche Vorteile bietet die Gieß-Simulation?

Wo wird sie eingesetzt, bei welchen Verfahren und Bauteilen?

- Geben Sie den prinzipiellen Ablauf und Verfahrensschritte für eine Form und Erstarrungssimulation an.

  - Welche Aussagen können getroffen werden?

  - Welche übergreifenden Maßnahmen müssen getroffen werden?

- Speiser: Geben Sie die 6 Speiserkriterien von Campbell an.

- Wie funktioniert die gelenkte Erstarrung?

  - Welche Speisungsprozesse gibt es?

- Welche Seigerungsphenomäne gibt es und wie entstehen sie?

- Skizzieren Sie den Seigerungsverlauf im Blockguss von Edelstahl.

  - Geben Sie die 4 Seigerungsformen an.

  - Wie entstehen diese?

- Wie ist die Speisung mit der Erstarrungsmorphologie verbunden?

  - Welche Erstarrungsmorphologien geben die besten Speisungsergebnisse?

  - Wie kann die Speisung von untereutektischen Al-Si-Legierungen beeinflusst werden?

- Berechnen Sie den Gießmodul der folgenden Geometrie (siehe Zeichnung):

  - Wo setzen Sie die Speiser – wo das Eingusssystem?

  - Welche Speisertypen gibt es?

- Diskutieren Sie Speisungs-Einguss sowie Ausbringung und Ausschuss für die Gießverfahren:

  - Druckguss,

  - Niederdruckguss,

  - Schwerkraft-Sandguss.